# INT-001_SW 통합전략 및 통합시험 명세서

프로젝트 공학 산출물 작성용 빈 양식

| 템플릿 ID | TPL-SWE5-001 |
| --- | --- |
| 적용 프로세스 | SWE.5 |
| 프로젝트 | 전자식 차일드락 제어 SW (OEM-A 가상 프로젝트, Phase 1) |
| 작성 문서 ID와 명칭 | INT-001_SW 통합전략 및 통합시험 명세서 |
| 버전 및 베이스라인 | 0.1 (Phase 1 초안, G3 베이스라인 BL-INT-1.0 이전 단계) |
| 작성자와 검토자 | 작성: integration-tester(Claude Code) / 검토: 사용자 검토 대기 |

본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.

# 문서 통제

이 문서의 작성·검토·승인 책임과 베이스라인은 아래와 같다.

## 변경 이력

| Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-18 | integration-tester(AI) | Phase 1 통합전략 및 통합시험 케이스 초안 작성 | 사용자 검토 대기 |

## 작성 검토 승인 상태

| 구분 | 역할 또는 성명 | 상태 | 일자 | 증거 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 | integration-tester 서브에이전트 | 완료 | 2026-09-18 | 본 문서 v0.1 |
| 기술 검토 | 사용자(프로젝트 책임자) | 대기 | - | - |

## 목차

아래는 이 문서의 목차이다.

# 1. 목적 및 적용범위

이 문서의 목적, 적용범위, 적용 경계는 아래 1.1~1.3절과 같다.

## 1.1 목적

SWA-001 §11(통합 전략)의 2단계 통합 순서를 실행 가능한 통합시험 계획으로 구체화하여, Phase 1 구현(coding 단계, git 2d1832f)의 통합 검증 근거로 삼는다.

## 1.2 적용범위

Phase 1의 7개 유닛(UNIT-001~007) 전체를 SWA-001 통합 순서(1단계: 리프 6개, 2단계: Arbiter 조립)로 통합·시험한다.

## 1.3 적용 경계

SWA-001과 동일: HIL/실차/HW 범위 밖. PC/SIL(Python 3.14 + unittest/coverage.py)로만 검증한다.

# 2. 통합 원칙

이번 phase의 통합 원칙은 다음과 같다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 통합 단위 | SWD-001의 유닛(UNIT-001~007) |
| 통합 단계 | SWA-001 §11과 동일 2단계(1단계: 리프 유닛 6개, 2단계: DoorLockArbiter 조립) |
| 위험 우선순위 | ASIL B 안전요구(SWR-005~021) 관련 유닛을 QM보다 먼저 검증(Phase1은 전부 ASIL B) |
| 실패 격리 원칙 | 이전 단계가 100% pass하지 않으면 다음 단계로 진행하지 않는다(coding 단계 단위시험 통과가 1단계 진입조건) |
| 반복 가능성 | 모든 시험은 real 객체 배선 기반 unittest로 결정론적으로 재실행 가능(OEM-NFR-001과 정합) |

# 3. 통합 항목과 순서

SWA-001 §11과 동일하다(변경 없음).

| 단계 | 통합 항목 | 선행조건 | 담당 | 순서 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | UNIT-001, UNIT-003, UNIT-004, UNIT-005, UNIT-006, UNIT-007 | 각 유닛 단위시험 100% pass + Branch 커버리지 100%(coding 단계 완료, git 2d1832f) | integration-tester | 상호 독립 — 순서 무관(병렬 가능) |
| 2단계 | UNIT-002 DoorLockArbiter(1단계 6개 조립) | 1단계 전체 완료 | integration-tester | 1단계 이후에만 진행 |

# 4. 환경 및 형상

통합시험 실행 환경과 형상은 다음과 같다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 실행 환경 | Python 3.14, PC/SIL 단일 프로세스 |
| 도구 | unittest(시험 실행), coverage.py --branch(구조적 커버리지 측정) |
| 소스 형상 | git commit 2d1832f (Phase 1 stage 4 구현) 기준 |
| 시험 데이터 | tests/integration/test_full_pipeline_integration.py 내 RawVehicleSignal 리터럴(외부 데이터 파일 없음) |

# 5. 진입 및 종료 기준

각 단계의 진입·종료·중단 기준은 다음과 같다.

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 1단계 진입 | coding 단계 단위시험 32/32 pass, Branch 커버리지 100%(git 2d1832f) |
| 2단계 진입 | 1단계 전체 완료(아래 §5 종료기준 충족) |
| 단계 종료(공통) | 해당 단계 통합시험 케이스 전부 pass(테스트 성공률 100%) + 함수·Call 커버리지 100%(예외 §7 참조) |
| 중단 기준 | 동일 결함이 재시험에서도 재현되면 중단하고 상세설계/구현 단계로 결함을 회부 |

# 6. 통합시험 케이스 요약

실행 코드는 tests/integration/test_full_pipeline_integration.py이며, 요약은 다음과 같다(전체 상세는 INT-002 참조).

| 케이스 ID | 대상 인터페이스 | 적용 기법 | 긍정/부정 | 기대 결과 요약 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-CASE-001 | IF-INT-001~003 전체(SWR-007) | 요구사항 기반+인터페이스 | 긍정 | crash CONFIRMED → 양쪽 RELEASE |
| INT-CASE-002 | IF-INT-001~003 전체(SWR-005/009) | 요구사항 기반 | 긍정 | 좌측 위험 → 좌측만 LOCK |
| INT-CASE-003 | IF-INT-001~003 전체(SWR-021a/b) | 요구사항 기반 | 긍정 | 센서고장 → 직전 출력 유지+FAULT |
| INT-CASE-004 | IF-INT-001~003 전체 | 요구사항 기반(§7 정책표 4행) | 긍정 | 무조건 → 직전 출력 유지 |
| INT-CASE-005 | IF-INT-001(freshness) | 결함주입(SWR-013a) | 부정 | stale 입력 → DEGRADED 전파 |
| INT-CASE-006 | IF-INT-001(형식) | 결함주입+오류추정(SWR-013b) | 부정 | 무효 crash_status → 안전 무시, 예외 없음 |
| INT-CASE-007 | IF-INT-002(우선순위) | 결정테이블(§7 1행) | 긍정 | crash+sensorFault 동시 → crash 승리 |
| INT-CASE-008 | IF-INT-002(우선순위) | 결정테이블(§7 2행) | 긍정 | sensorFault+접근위험 동시 → sensorFault 승리 |
| INT-CASE-009 | IF-INT-002(오류격리) | 결함주입 | 부정 | Handler 예외 → DefaultHandler로 안전 폴백 |
| INT-CASE-010 | IF-INT-003(오류격리) | 결함주입 | 부정 | Actuator 발행 실패 → 예외 미전파 |

# 7. 시험 설계기법

ISO 26262-6 기반 기법 선정 근거는 다음과 같다.

| 기법 | 선정 근거 | 적용 대상 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 기반 시험 | ISO 26262-6 Clause 10 — 통합된 컴포넌트 조합이 SWR을 만족하는지 확인 | INT-CASE-001~004 |
| 인터페이스 시험 | IF-INT-001~003 시그니처/계약 실제 호출로 검증 | 전 케이스(실제 객체 배선) |
| 결함주입 시험 | 오류·예외 경로가 설계대로 안전하게 처리되는지 확인 | INT-CASE-005,006,009,010 |
| 결정테이블 | SWD-001 §7 정책 의사결정표의 조건 조합을 통합 레벨에서 재검증 | INT-CASE-007,008 |

# 8. 실행 및 결과 기록 규칙

실행 식별자: git commit 해시. 시각: 실행 시점 시스템 시각. 환경: §4와 동일. 실제 결과: unittest 실행 로그(pass/fail). 증거 위치: INT-003(SW 통합시험 결과서). 결함 연결: fail 케이스는 INT-003에 결함으로 기록하고 수정 후 재실행한다.

# 9. 회귀 전략

Phase 1 범위가 작아 변경 시 전체 통합시험(10개 케이스)을 재실행한다. Phase 2·3에서 항목이 늘어나면 변경 영향 컴포넌트를 우선 재실행하고 최종적으로 전체를 재실행한다.

# 10. 실패 및 편차 처리

케이스 실패는 결함으로 분류해 INT-003에 기록하고, coding 단계로 회부해 수정 후 동일 케이스를 재실행하여 pass를 확인하기 전까지 완료로 보지 않는다. 환경 문제(도구 미설치 등)는 편차로 별도 기록한다.

# 11. 추적성과 보고

traceability/TRC-001_...xlsx의 SWE.5 열에 케이스 ID를 갱신한다. 보고는 INT-003에 종합한다.

# 12. 적용 한계

이 통합시험은 PC/SIL 로직 검증만 다루며, 실제 타이밍 특성(300ms/200ms/100ms 예산의 실측), HIL, 실차, 실제 CAN/LIN 통신, 액추에이터 물리 동작은 확인하지 못한다.

# 13. 추적성

§11과 동일 — TRC-001을 단일 진실 공급원으로 삼는다.

# 14. 참고자료

이 문서 작성에 사용한 아키텍처·상세설계·환경 자료는 다음과 같다.

| 식별자 | 참고 목적 |
| --- | --- |
| deliverables/SWA-001_SW 아키텍처 설계서.docx | 통합 순서(§11)·인터페이스(§6) 원본 |
| deliverables/SWD-001_SW 상세설계서.docx | 정책 의사결정표(§7)·유닛 계약(§5) 원본 |
| src/childlock/, tests/integration/ | 실제 구현·통합시험 실행 코드 |
| ISO 26262-6:2018 Clause 10 | 통합시험 기법 근거(전체 준수 주장 아님) |